# Sistema de Control de Acceso con Auditoría en la Nube

Selva Sánchez Miguel de Jesús (2024024647@unfv.edu.pe), Porras Anticona Axel Edinson (2024038649@unfv.edu.pe), Silva Valera Carlos Roque (2024024656@unfv.edu.pe) y Sotelo Jatabe Fabrizio Alessandro (2024024692@unfv.edu.pe).

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Universidad Nacional Federico Villareal, Perú

RESUMEN

La seguridad física de los laboratorios universitarios enfrenta una disyuntiva constante. O se asume la vulnerabilidad de las llaves mecánicas tradicionales, o se absorben los altos costos de los sistemas corporativos cerrados. Este artículo presenta LabAccess, un sistema de control de acceso híbrido de doble factor (2FA) basado en el microcontrolador ESP32. El diseño prioriza la velocidad de respuesta en la actuación electromecánica, empleando programación a nivel Bare-Metal para la manipulación directa de los periféricos. Si bien la gestión de credenciales y la auditoría se orquestan en la nube mediante Firebase Realtime Database, la mayor fortaleza del sistema reside en su modo de contingencia. Al detectar la caída de la red, el dispositivo transiciona a un estado fuera de línea que utiliza una partición de la memoria Flash NVS y cifrado SHA-256 por hardware para validar accesos y encolar eventos de forma asíncrona. Los resultados experimentales confirman una latencia bimodal. El tiempo de validación pasa de 3400 ms en el escenario remoto a escasos 11 ms de forma local, logrando una tolerancia a fallos del 93.5% sin detener las operaciones del recinto. Paralelamente, la proyección de manufactura orientada a la industria —la cual contempla placas FR4, carcasas impresas en PETG y cerraduras electromecánicas con anulación manual— arroja un Gasto de Capital (CAPEX) de S/ 372.70 por nodo. Esto representa una reducción del 70.2% frente a la media comercial, validando su viabilidad económica y escalabilidad para la infraestructura educativa nacional.

Palabras clave: Control de acceso híbrido, ESP32, Programación Bare-Metal, Firebase, Memoria NVS, Gasto de Capital (CAPEX).

ABSTRACT

The physical security of university laboratories faces a constant dilemma. Institutions must either accept the vulnerability of traditional mechanical keys or bear the high costs of closed corporate systems. This paper presents LabAccess, a hybrid two-factor authentication (2FA) access control system based on the ESP32 microcontroller. The design prioritizes response speed in electromechanical actuation, employing Bare-Metal programming for direct peripheral manipulation. While credential management and auditing are orchestrated in the cloud via Firebase Realtime Database, the system's greatest strength lies in its contingency mode. Upon detecting a network failure, the device transitions to an offline state that utilizes a Flash NVS memory partition and hardware-based SHA-256 encryption to validate access and queue events asynchronously. Experimental results confirm a bimodal latency. Validation time drops from 3400 ms in the remote scenario to just 11 ms locally, achieving a 93.5% fault tolerance without halting facility operations. Concurrently, the industry-oriented manufacturing projection—which includes FR4 printed circuit boards, PETG 3D-printed enclosures, and electromechanical locks with manual override—yields a Capital Expenditure (CAPEX) of S/ 372.70 per node. This represents a 70.2% reduction compared to the commercial average, validating its economic feasibility and scalability for national educational infrastructure.

Keywords: Hybrid access control, ESP32, Bare-Metal programming, Firebase, NVS memory, Capital Expenditure (CAPEX).

- Introducción

La enseñanza en los laboratorios representa entornos de aprendizaje práctico y teórico, importantes en las diferentes universidades nacionales del Perú. Dada su importancia, cuidar la integridad y sus equipos es fundamental dentro de las condiciones básicas de calidad supervisadas por SUNEDU y mantener el licenciamiento según la ley universitaria N°30220 [16]. Sin embargo, la vulnerabilidad que tienen los métodos tradicionales como las llaves físicas o credenciales, como la pérdida, clonación o robo de estas, resalta la necesidad de implementar un mecanismo de seguridad más moderno y robusto [17-20].

La magnitud de este problema ha sido evidenciada en diversos reportes institucionales y periodísticos debido a las constantes vulneraciones en salas de cómputo y laboratorios [18], [20]. En 2023, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre irregularidades, uso indebido de equipos de cómputo y la carencia de planes de seguridad adecuados en la Universidad Nacional de Moquegua. Asimismo, se han concretado sustracciones de gran impacto económico, como la reportada en la Universidad Nacional del Santa en 2022, con pérdidas valorizadas en 200 mil soles en equipos profesionales [17], y un evento posterior en enero de 2026 que representó la pérdida de 102 mil soles por la extracción de 66 computadoras. Casos adicionales, como el ocurrido en la Universidad La Cantuta en mayo de 2024, donde los hurtos se produjeron un fin de semana sin señales de entrada forzada, sugieren el peligro crítico del extravío de llaves y evidencian que el control de acceso de un solo factor es altamente ineficiente, un problema que trasciende fronteras [19].

Frente a estas brechas este proyecto mostrará el desarrollo de un prototipo de control de acceso basado en IoT. Este sistema integra una autenticación bubble a través del Lector RFID y del teclado matricial, permitiendo una validación más precisa de la identidad. Además, mediante el uso del microcontrolador ESP32 y la plataforma Firebase, se establece un esquema de auditoría en la nube que permite el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto, como la restricción por horarios.

- Trabajos Relacionados

La adopción de tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la seguridad en entornos educativos y cerrados ha sido un área de creciente interés en la investigación reciente. Varias propuestas han surgido en forma de arquitecturas y modelos de autenticación que intentan mitigar las vulnerabilidades inherentes al entorno físico en infraestructuras críticas, como son los laboratorios universitarios.

En el contexto de la educación superior, Elhattab et al. [9] se refirieron a los problemas de la seguridad de los dispositivos IoT utilizados en las universidades en su estudio, que destaca que cuando un campus se digitaliza, la digitalización puede ser favorable, pero la ausencia de controles de acceso adecuados y las deficiencias de la política de seguridad física pueden dejar los equipos de alto valor con una gran exposición a riesgos. Por su parte, Srhir, Mazri y Benbrahim [12] presentaron el concepto de Smart Campus, al señalar que un campus inteligente exige sistemas resilientes interconectados que lleguen a prevenir ataques digitales, pero incluso la seguridad de las instalaciones funcionando con sistemas de múltiples factores que superen los inconvenientes de las credenciales de un solo factor. Parveen, Ahmad y Khan [15] desarrollaron más este concepto al poner de manifiesto la necesidad de un marco de governanza y gestión de identidades para los usuarios privilegiados dentro de las universidades, aunque enfatizan la necesidad de auditar quién accede a qué recursos y en qué momentos.

En lo que respecta a la ejecución técnica de los sistemas de control, Abderrahmane, Nourredine y Mohammed [10] elaboraron un enfoque global de seguridad en los laboratorios por medio de redes IoT, donde la propuesta del diseño incluía la supervisión en tiempo real haciendo uso de sensores y cerraduras inteligentes, destacando la necesidad de que el propio sistema mantenga su robustez con requisitos de conectividad bajos. Por otro lado, Khomenko y Babichev [5] desarrollaron una arquitectura modular IoT para oficinas fundamentadas en Home Assistant, haciendo hincapié en el despliegue de diseño "local-first" que articula un sistema que permite operar sin conexión que se alineara con el principio de ser un sistema independiente de la infraestructura de servidores de la nube.

En la línea de trabajo relacionada con el diseño de cerraduras inteligentes, Díaz-Delgado et al. [2] llevaron a cabo el diseño de un sistema electrónico basado en el microcontrolador ESP32-S3 que combina la detección de personas en tiempo real (YOLOv5) con una aplicación móvil conectada a Firebase. Por su parte, Ayeni y Adesoba [8] se centraron en el control de domótica con NodeMCU y Firebase, demostrando la posibilidad de usar las plataformas en la nube accesibles para la gestión de forma remota de los actuadores físicos.

A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, muchas de las soluciones actuales que son en sí mismas Smart Campus o que están directamente orientadas hacia la seguridad de laboratorios, suelen presentar las siguientes desventajas en función de diferentes características, como son el uso de mucho cómputo que requieren su uso, la alta dependencia que tienen de una conexión constante a internet o latencias asociadas a capas intermedias de software. A diferencia de propuestas previas, el sistema que se introduce en este artículo se caracteriza por dotar a la solución de una arquitectura de muy bajo coste, de tipo ESP32 y Bare-Metal, que no sólo añada autenticación de doble factor o auditoría remota, sino que además garantice una alta tolerancia a fallos mediante un modo de funcionamiento fuera de línea (caché local) que mejora la latencia mecánica a 9 ms y mantiene activo el servicio aun en caídas de la red universitaria.

- Metodología y Arquitectura General

El desarrollo de la presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo y es de tipo aplicada. Dado que el objetivo es desarrollar un artefacto tecnológico integral que cumpla con mejorar la seguridad en laboratorios universitarios, las métricas deben ser objetivas y calculables. Por ello, para las pruebas del sistema se adopta un diseño experimental, donde la variable independiente es el estado de conexión (en línea o desconectado) y las variables dependientes son la latencia de validación y el porcentaje de tolerancia de fallos.

A. Componentes físicos del sistema (Hardware)

El núcleo del procesamiento lógico se delegó al microcontrolador ESP32 DevKit V1. Esta elección arquitectónica se justifica por su unidad de procesamiento Tensilica Xtensa Dual-Core a 240 MHz, la cual proporciona el ancho de banda computacional necesario para orquestar la conmutación de periféricos mecánicos y la criptografía de red de manera simultánea. El diseño físico se articula en dos dimensiones funcionales que operan en constante interdependencia.

La etapa de percepción ambiental se encarga de la validación multifactorial y el monitoreo ininterrumpido del entorno. Esta capa comunica el lector de tarjetas RFID (MFRC522) utilizando el bus de periféricos en serie (SPI) de alta velocidad, garantizando la lectura de identificadores únicos (UID) en fracciones de segundo. Simultáneamente, los arreglos del teclado matricial convergen hacia los pines de propósito general (GPIO) del microcontrolador, aplicando técnicas de mitigación de rebote (debouncing) por software para evitar lecturas fantasmas. Para asegurar la integridad del perímetro de forma holística, esta capa se complementa con sensores magnéticos de estado sólido acoplados al marco del acceso y mecanismos de petición de salida rápida (REX) ubicados estratégicamente en el interior del recinto.

Por otro lado, la etapa de actuación se encuentra estrictamente orientada a la ejecución mecánica. Las respuestas del sistema se emiten al usuario mediante interfaces visuales OLED de muy bajo consumo e indicadores acústicos piezoeléctricos. Sin embargo, la liberación del acceso recae sobre una etapa de potencia asilada galvánicamente a través de un módulo relé optoacoplado. Dicho actuador gestiona el paso de corriente hacia una cerradura electromecánica de sobreponer. Esta decisión de ingeniería es fundamental. El uso de esta cerradura específica garantiza el cumplimiento absoluto de las normativas de seguridad civil y prevención de desastres, al incluir un cilindro mecánico de anulación (override) que permite la apertura con una llave tradicional ante escenarios de fallas catastróficas. Cabe destacar que, para mantener el rigor del análisis de costos unitarios (BOM), se excluyeron los gastos variables correspondientes al tendido de cableado automotriz de 20AWG, asumiéndolos como costos operativos inherentes a la topología de cada instalación en particular.

Tabla 1

Inversión de capital del prototipo

| Componente | Cantidad | Costo |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | 1 | s/29.00 |
| Lector RFID-RC522 | 1 | s/8.00 |
| Tarjetas Tag | 1 | s/6.00 |
| Teclado Matricial 4x4 | 1 | s/4.00 |
| Sensor magnético ajustable | 1 | s/10.00 |
| Pulsador de 5x5mm | 1 | s/1.00 |
| Módulo Relé (1 Canal) (5v) | 1 | s/3.50 |
| Cerradura Solenoide (12V) | 1 | s/35.00 |
| Buzzer | 1 | s/1.00 |
| LED rojo | 1 | s/0.20 |
| Pantalla OLED de 0.96 pulgadas | 1 | s/12.00 |
| Fuente de Poder (12V / 2A) | 1 | s/9.00 |
| Mini DC UPS Forza DC-140USB | 1 | s/70.00 |
| Conversor Buck (LM2596) | 1 | s/4.50 |
| Diodos 1N4007 (Diodo Volante) | 5 | s/0.50 |
| Condensador eléctrico | 1 | s/1.50 |
| Resistencias (2 de 220 ohms y 2 de 10k ohms) | 4 | s/2 |
| Protoboard y Jumpers | 1 (set) | s/24 |
| Cable USB tipo C x 1.5MT | 1 | s/3.50 |
| Cable trenzado automotriz | 1 | s/3.90 |
| Cable calibre 20AWG | 2 metros | s/3.50 |
| Diseño e impresión 3D | 1 | s/90 |
| Costo Total | --- | s/322.10 |

B. Sistema de energía

El sistema demanda una fuente de alimentación principal de 12V y 2A para energizar la carga inductiva. Con el fin de erradicar las vulnerabilidades asociadas a caídas del suministro eléctrico, se incorporó a la topología un módulo Mini DC UPS Forza. Este dispositivo de respaldo trabaja como un sistema de alimentación ininterrumpida passthrough. Mantiene energizado el microcontrolador y la cerradura de forma autónoma. Esto permite la evacuación fluida y segura del personal, evitando el atrapamiento físico. La tensión lógica requerida por el ESP32 se reduce y estabiliza a 5V mediante un conversor DC-DC Buck LM2596 de alta eficiencia. En paralelo a la bobina del actuador, se integró un diodo volante rectificador (1N4007). Este componente pasivo es vital para suprimir el ruido electromagnético y absorber el picado de tensión inductiva inversa (back-EMF) que se genera al desenergizar la cerradura, protegiendo así la integridad de los circuitos integrados adyacentes.

C. Lógica secuencial y programación a nivel sistema

El control del flujo de ejecución del firmware opera bajo el rigor de una Máquina de Estados Finitos (FSM) basada en el modelo de Moore. En esta abstracción matemática, el comportamiento de las salidas lógicas depende de forma exclusiva y estricta del estado presente del sistema, minimizando los riesgos de comportamientos erráticos. Para optimizar la latencia mecánica hasta sus límites físicos, el firmware se desarrolló descendiendo al nivel de registros (Bare-Metal).

El ESP32 no depende de librerías de alto nivel para accionar la puerta. Manipula directamente los registros de hardware, aplicando operaciones de enmascaramiento de bits sobre los punteros de memoria (como el registro GPIO_OUT_W1TS_REG). Esta interacción directa con el silicio permite que la conmutación del módulo relé ocurra en un único ciclo de instrucción del procesador inmediatamente después de la validación matemática de las credenciales. Adicionalmente, el sistema maneja rutinas de servicio de interrupción (ISRs) con jerarquías estrictas. Las señales provenientes del botón REX de salida y las interrupciones del bus SPI tienen prioridad máxima sobre el bucle principal, asegurando una experiencia de usuario sin bloqueos lógicos.

Tabla 3: Estructura de la máquina de estados

| Estado Actual | Condición | Siguiente Estado |
| --- | --- | --- |
| ESP_TARJETA | UID RFID leído. Botón REX (Interrupción). Tecla *(Admin). | ESP_PIN ABIERTA ESP_CLAVE |
| ESP_PIN | PIN 4 dígitos + Red OK. PIN 4 dígitos + Sin red. Timeout (15s inactivo). | VAL_NUBE VAL_LOCAL DENEGADO |
| VAL_NUBE | Auth OK + Horario/Reserva Fallo en Auth/Horario. Falla conexión HTTP. | CONCEDIDO DENEGADO VAL_LOCAL |
| VAL_LOCAL | Hash SHA-256 coincide. Hash no coincide. | GUARDANDO_LOG DENEGADO |
| GUARDANDO | Escritura NVS exitosa. | CONCEDIDO |
| CONCEDIDO | Transición Bare-Metal. | ABIERTA |
| ABIERTA | Timeout (5s expirados). | ESP_TARJETA |
| DENEGADO | Timeout (3s de espera). | ESP_TARJETA |
| SYNC_LOGS | Vaciado a nube exitoso. | ESP_TARJETA |
| ESP_CLAVE | Clave OK contra NVS. Clave incorrecta. | CONF_WIFI ESP_TARJETA |
| CONF_WIFI | Temporizador o guardado. | (Reinicio) |

D. Despliegue de infraestructura y seguridad integral:

El paso del prototipado hacia un entorno operativo real exige la mitigación sistemática de vectores de ataque físicos, lógicos y de red. Este sistema se ha blindado en múltiples capas. A nivel de telecomunicaciones, la conexión inalámbrica de la placa se ha restringido internamente para forzar el protocolo de cifrado WPA2-Personal/Enterprise. Esta configuración rechaza solicitudes de conexión o retrocesos (downgrades) a redes de seguridad obsoleta como WEP o redes abiertas. Al encriptar la capa de transporte, se neutralizan efectivamente los ataques de intermediario (Man-in-the-Middle) y el espionaje de paquetes (sniffing) dentro de la red del campus universitario. Además, la transmisión del payload entre el microcontrolador y el servidor en la nube viaja exclusivamente a través de túneles HTTPS verificando la autenticidad de los certificados SSL.

La seguridad física representa la segunda barrera contra el sabotaje. El encapsulado electrónico fue diseñado y fabricado mediante manufactura aditiva tridimensional por deposición de material fundido (FDM). Se utilizó filamento PETG industrial con una densidad de relleno estructural (infill) calibrada al 30% y paredes perimetrales engrosadas. Este polímero proporciona un alto grado de resistencia mecánica al impacto y estabilidad térmica frente al calentamiento prolongado de la circuitería. El diseño del chasis emplea una topología antimanipulación (tamper-proof). La totalidad de la tornillería de anclaje se encuentra oculta en la parte posterior del dispositivo y las juntas están solapadas. Esto retrasa significativamente cualquier intento de acceso físico no autorizado a la placa madre o a los puentes de los actuadores.

La gestión de las identidades digitales y los privilegios cierra el círculo de la seguridad. Se implementó un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). El alta de nuevas credenciales físicas RFID se ejecuta de forma exclusiva a través de un lector USB periférico conectado a la estación de trabajo local del Super-Administrador, todo administrado desde el aplicativo web. Esta arquitectura centralizada imposibilita un ataque de inyección de credenciales desde el exterior. Impide matemáticamente que un terminal periférico (la puerta) sea manipulado o clonado para añadir usuarios falsos, delegando la fuente de la verdad a un servidor inaccesible para los usuarios regulares.

E. Arquitectura en la Nube y Mapa de Memoria Flash

Las tareas de validación profunda y trazabilidad de usuarios se administran mediante Firebase Realtime Database. En las iteraciones tempranas del proyecto, se evidenció que el análisis algorítmico de los permisos multiclase (validación de siete días, franjas horarias fragmentadas y cruce de datos) generaba un cuello de botella para la memoria del microcontrolador. Para resolverlo, se reestructuró la base de datos bajo un esquema no relacional altamente indexado.

A nivel de hardware perimetral, la arquitectura de la memoria del ESP32 hace un uso eficiente de la SRAM para el montículo (Heap), reservando el espacio para los búferes de la librería ArduinoJson y las peticiones HTTP. La verdadera innovación de resiliencia reside en la partición NVS (Non-Volatile Storage) de la memoria Flash. El dispositivo descarga silenciosamente una copia dinámica de las credenciales autorizadas. Ante un evento de desconexión institucional, la Máquina de Estados transfiere el control absoluto al modo fuera de línea. Los accesos concedidos se registran y se someten a un cifrado criptográfico unidireccional SHA-256 generado por hardware. Estos registros inmutables se empaquetan en colas de datos asíncronas en la memoria persistente. Una vez restablecido el enlace con la red, el módulo Wi-Fi inicia un proceso en segundo plano (background thread) para volcar la cola hacia Firebase, purgar la caché y restaurar la integridad del sistema.

Figura 1: Arquitectura de la base de datos

Figura 2: Mapa de memoria

- Resultados Experimentales Completos

Para evaluar el desempeño, la estabilidad y la viabilidad comercial del prototipo, se definieron tres métricas clave fundamentadas en pruebas de estrés de hardware y un análisis de Gasto de Capital (CAPEX).

A. Desempeño Temporal:

El tiempo de reacción y procesamiento del sistema fue llevado al límite mediante pruebas de estrés consistentes en ráfagas de 30 autenticaciones en serie ininterrumpida. El análisis de los tiempos de respuesta reveló un comportamiento bimodal crítico, el cual fluctúa en función exclusiva del estado del enlace. En el modo de validación en línea, la arquitectura proporcionó una latencia media de 3400 milisegundos. Esta ventana de tiempo abarca un ciclo completo: la resolución DNS, el apretón de manos SSL/TLS (Handshake), la validación contra el servidor de Google y la des-serialización del payload JSON.

Sin embargo, al inducir la caída del punto de acceso, el firmware detectó la anomalía y conmutó al modo de validación local mediante la partición NVS. Bajo este paradigma, la latencia media se desplomó de manera dramática hasta alcanzar los 11 milisegundos. Este diferencial constata de manera irrefutable que el uso de estructuras de datos pre-indexadas y la manipulación Bare-Metal de los actuadores mitigan exitosamente el tiempo de cómputo. El retardo mecánico de apertura se vuelve imperceptible para el usuario humano, ofreciendo una experiencia fluida frente a cortes de red prolongados.B. Resiliencia y Tolerancia a Fallos

La capacidad del sistema para mantener la operatividad y la trazabilidad durante episodios prolongados de desconexión fue evaluada (ir a la figura 1). Al forzar la caída del punto de acceso, el microcontrolador fue capaz de encolar cómicamente los eventos de acceso concedido en una partición segura de la memoria (Flash NVS). La tasa de Tolerancia a Fallos se estabilizó por encima del 93.5% en pruebas de desgaste, consiguiendo el sistema una operación continua en el que no se registraban falsos negativos.  Por otra parte, de forma desincronizada, el sistema era capaz de vaciar la cola de registros temporales (logs) hacia Firebase, logrando mantener una retención de datos del 100%, entendiendo como tal el momento en que el driver de Wi-Fi establecía el enlace.

Figura 3: Latencia Bimodal de autenticación.

B. Resiliencia y Tolerancia a Fallos

La robustez del sistema frente al colapso de las telecomunicaciones es notable. Durante las pruebas de desgaste que simularon la ausencia total de conectividad, el microcontrolador fue capaz de encolar localmente cada evento de acceso concedido y denegado. La tasa de tolerancia a fallos se estabilizó matemáticamente en un 93.5%. No se experimentaron bloqueos de la interfaz (crashes) ni se generaron falsos negativos. De forma paralela y totalmente asíncrona, el sistema demostró una tasa del 100% en la retención de los datos. Ningún registro se corrompió y la totalidad de la auditoría encolada fue vaciada hacia el servidor en el instante preciso en que el driver Wi-Fi logró la reasociación con el nodo institucional.

C. Viabilidad económica y reducción de CAPEX

Para determinar la viabilidad y la escalabilidad real del sistema frente a las soluciones comerciales privativas, cuyo costo promedio de adopción asciende a S/ 1,250.00 por punto de acceso (debido al licenciamiento y hardware cerrado), se ejecutó una estimación paramétrica del Gasto de Capital (CAPEX). Dicho modelo fue orientado a un escenario de producción y ensamblaje de volumen controlado.

Se extrajo meticulosamente el costo unitario de manufactura. El análisis contabiliza la fabricación a escala de placas de circuito impreso (PCB) de grado FR4 a doble capa (estimado en S/ 15.00 por nodo) y la manufactura aditiva de la carcasa estructural en PETG (S/ 45.00). Sumando a esto el costo de los componentes electrónicos básicos (S/ 165.70), la adquisición de la cerradura electromecánica (S/ 120.00) y el presupuesto estimado para el proceso de ensamblaje superficial (S/ 25.00), el CAPEX total de la arquitectura "LabAccess" se cristaliza en S/ 370.70 por recinto.

Tabla 2

Inversión de capital en producción por terminal

| Descripción | Cantidad | Costo |
| --- | --- | --- |
| Costo de componentes (sin protoboard, cables jumper ni cerradura solenoide) | 1 | s/165.70 |
| Cerradura electromecánica | 1 | s/120 |
| Manufactura Proyectada (PCB + Impresión 3D + Ensamblaje) | 1 | s/85 |
| Costo Total | --- | s/ 370.70 |

Este enfoque descentralizado, respaldado en herramientas de código abierto y computación sin servidor (Serverless), demuestra una reducción confirmada del 70.3% en los costos de implementación respecto al estándar predominante del mercado. Esta eficiencia financiera viabiliza la masificación del sistema a lo largo del campus universitario.

- Impacto y Continuidad hacia IoT

A. Impacto

El despliegue en campo de LabAccess trasciende la innovación tecnológica para impactar de forma directa en el marco normativo universitario. Contribuye activamente al cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) demandadas por las instituciones reguladoras (SUNEDU) referidas a la salvaguarda de laboratorios. Desde una óptica económica, el sistema representa una póliza preventiva de alta rentabilidad. Mitiga el riesgo de sustracciones sobre equipamiento profesional valorizado históricamente en cientos de miles de soles, requiriendo para ello una inversión de capital mínima. En el plano de la seguridad humana, la conjugación del banco de baterías UPS Forza y el pulsador REX intramuros garantizan un protocolo de evacuación a prueba de fallos, previniendo riesgos críticos en situaciones de apagón general.

B. Continuidad y proyección tecnológica

La estructura del sistema embebido fue diseñada con los principios de la alta escalabilidad. A corto plazo, la validación transaccional transicionará desde el paradigma de peticiones HTTP hacia la implementación plena del protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Esta actualización facilitará el establecimiento de conexiones persistentes, optimizadas para el ancho de banda y enfocadas en la telemetría de hiper-baja latencia. Asimismo, el núcleo administrativo migrará desde reglas de Firebase hacia un backend monolítico estructurado en Python utilizando el framework Flask, permitiendo orquestar un ecosistema interconectado con aplicaciones móviles nativas y tableros analíticos más robustos.

En el horizonte de la Inteligencia Artificial, la ingesta masiva y constante de registros inmutables a la base de datos constituirá un dataset primario invaluable. Este volumen de información se utilizará para el entrenamiento de modelos predictivos de Machine Learning focalizados en la ciberseguridad física. La integración de algoritmos de detección de anomalías espaciales y temporales (como Isolation Forest) permitirá al sistema analizar patrones de frecuencia y rotación, detonando alarmas de intrusión automatizadas. Simultáneamente, la arquitectura perimetral soporta la futura integración del coprocesador ESP32-CAM. Aprovechando el motor de TensorFlow Lite for Microcontrollers, el sistema ejecutará algoritmos de visión artificial directamente en el silicio (Edge AI), habilitando el reconocimiento facial en tiempo real como una capa biométrica terciaria sin la necesidad de delegar el procesamiento a servidores externos.

- Conclusiones

La materialización de LabAccess se confirma como una propuesta tecnológica holística, altamente viable y económicamente disruptiva frente a los retos de la seguridad física en infraestructuras críticas. El despliegue de un mecanismo de autenticación multifactorial (MFA), gobernado por un microcontrolador de doble núcleo y ejecutado a nivel de registros Bare-Metal, anula eficazmente la latencia de actuación y maximiza el rendimiento de la energía. La incorporación exigente de cerraduras electromecánicas auditadas, suministros ininterrumpidos de grado comercial y protocolos cifrados de red (WPA2) sitúan a este prototipo en una categoría de fiabilidad industrial.

A nivel de arquitectura de software, la decisión de reestructurar la jerarquía de los permisos en una base de datos NoSQL y habilitar una partición de memoria dinámica (Flash NVS) ha forjado un ecosistema resiliente. La consecución de una latencia inaudita de 11 milisegundos en el modo fuera de línea y la retención absoluta de los flujos de auditoría blindan el sistema ante la inestabilidad crónica de las redes institucionales de los países en desarrollo. Finalmente, el riguroso análisis financiero proyectado a producción expone una reducción del 70.3% del Gasto de Capital, validando un costo unitario por terminal de S/ 370.70. Estos indicadores demuestran sólidamente que la descentralización del hardware y el uso de tecnologías abiertas logran democratizar la seguridad. Además, establecen los cimientos arquitectónicos para el desarrollo de campus universitarios completamente inmersos en la analítica de la Inteligencia Artificial y las telecomunicaciones del Internet de las Cosas.

- Referencias Bibliográficas

[1] Digital twin technology for enhanced smart grid performance: integrating sustainability, security, and efficiency (Alharbey et al., 2024). https://doi.org/10.3389/fenrg.2024.1397748

[2] Díaz-Delgado, D., Vigil-Ramirez,S.M.,Acho-Cachay, L.J.,Tuanama-Cha vez, B. R. &Rojas-Puerta, L.A.(2025). IoT-Based Smart Lock with Real-Time Person Detection Using YOLOv5 and Mobile App Integration. Revista Científica de Sistemas e Informática,5(2), e1005. https://doi.org/10.51252/rcsi.v5i2.1005

[3] Huang, Kaiqing, Wang, Xueli, Lin, Zhiqiang, Practical Multiauthority Attribute-Based Access Control for Edge-Cloud-Aided Internet of Things, Security and Communication Networks, 2021, 8872699, 22 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/8872699

[4]  A. Sharma y K. Bhushan, "A comprehensive survey on IoT security: Challenges, security issues, and countermeasures," Computer Science Review, vol. 59, p. 100839, Feb. 2026,  https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100839

[5]  Khomenko, Y.; Babichev, S. Modular IoT Architecture for Monitoring and Control of Office Environments Based on Home Assistant. IoT 2025, 6, 69. https://doi.org/10.3390/iot6040069

[6] Hussain, M.Z.; Hanapi, Z.M. Efficient secure routing mechanisms for the low-powered IoT network: A literature review. Electronics 2023, 12, 482. https://doi.org/10.3390/electronics12030482

[7] Xin’an Zhou, Jiale Guan, Luyi Xing, and Zhiyun Qian. 2022. Perils andMitigation of Security Risks of Cooperation in Mobile-as-a-Gateway IoT. InProceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communi-cations Security (CCS ’22), November 7–11, 2022, Los Angeles, CA, USA. ACM,New York, NY, USA, 15 pages.  https://doi.org/10.1145/3548606.3560590

[8] Ayeni, P.O. and Adesoba, O.C., 2025. IoT-based home control system using NodeMCU and Firebase. Journal of Edge Computing [Online], 4(1), pp.17–34. Available from: https://doi.org/10.55056/jec.814

[9] Kamal Elhattab, Driss Naji, Abdelouahed Ait Ider, Abdelali Joumad, Abdelkbir Ouisaadane, Karim Abouelmehdi. “Security challenges in the internet of things for higher education: a study of vulnerabilities and emerging solutions”. https://doi.org/10.11591/eei.v15i1.10464

[10] Tamali Abderrahmane, Amardjia Nourredine, Tamali Mohammed. “Securing laboratories through internet of things networks: acomprehensive approach for ensuring safety and efficiency”. https://doi.org/10.11591/eei.v13i1.6728

[11] M. Ţălu, “Exploring IoT Applications for Transforming University Education: Smart Classrooms, Student Engagement, and Innovations in Teacher and Student-focused Technologies”, Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro, vol. 7, no. 1, pp. 9–29, Jan. 2025. https://doi.org/10.12928/biste.v7i1.12361

[12] Ahmed Srhir, Tomader Mazri, Mohammed Benbrahim.“Towards secure smart campus: security requirements, attacks and counter measures”. http://doi.org/10.11591/ijeecs.v32.i2.pp900-914

[13] Hieu V Dang, Anh V H Nguyen, Lap T Nguyen, Khanh C Nguyen, and TungT Nguyen. 2025. Smart Solutions: IoT and Robotics to Enhance Delivery Ser-vice Efficiency. In 2025 10th International Conference on Cloud Computing andInternet of Things (CCIOT 2025), November 26–28, 2025, Ho Chi Minh, Vietnam.ACM, New York, NY, USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3785520.3785536

[14] Zhou C(2025)Design and Development of Federated Intelligent Framework for Maintaining the College Student Management Systems2025 2nd International Conference on Intelligent Algorithms for Computational Intelligence Systems (IACIS) 10.1109/IACIS65746.2025.11210936

[15] Shadma Parveen, Sultan Ahmad and Mohammad Ahmar Khan. “Integration of Identity Governance and Management Framework within Universities for Privileged Users”. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 12.6 (2021). http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120664

[16] Congreso de la República del Perú, Ley N° 30220: Ley Universitaria, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 9 de julio de 2014. [En línea]. Disponible en: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/Textos/30220.pdf

[17] Redacción La República, "Áncash: roban equipos valorizados en más de S/ 200.000 de la Universidad Nacional del Santa," La República, 25 de may. 2022. [En línea]. Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/2020/07/25/unprg-policia-lambayeque-roban-21-computadoras-en-laboratorio-de-universidad-nacional-chiclayo-lrnd

[18]  Redacción Correo, "Tacna: Roban en laboratorio de la Universidad Nacional Jorge Basadre," Diario Correo, 12 de oct. 2019. [En línea]. https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/ladrones-desvalijan-sala-de-computo-en-la-unjbg-893521/

[19] Por Maria Zuppello, infobae, Alarma en Brasil tras el robo de material biológico en una universidad de San Pablo. https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/03/28/alarma-en-brasil-tras-el-robo-de-material-biologico-en-una-universidad-de-san-pablo/

[20] El comercio, Surco: roban en universidad privada equipos por 16 mil soles. https://elcomercio.pe/lima/surco-roban-universidad-privada-equipos-16-mil-soles-194395-noticia/